Détrue Ingrid

Duval Sébastien

##### Convertisseur

##### BCDBinaire

Sur FPGA XC4010

IMA 2 mesure						Année 2001

Matière : ASIC					Enseignant : Mr Bollaert

Sommaire

I  Présentation.	2

1.	L’ASIC.	2

2.	Le XC4000.	2

a.	Architecture générale.	2

b.	Spécificité du XC4000.	3

3.	Le kit XS40.	4

4.	Le sujet.	4

II. Le Convertisseur BCD  Binaire.	4

1.	L’ensemble « Bascule-Nand ».	5

a.	Bascule D 74SN74.	5

b.	L’ensemble de validation.	6

c.	fonctionnement de l’ensemble.	7

2.	L’additionneur.	7

3.	Explication du schéma.	9

a.	Pour le chargement de type série.	9

b.	Chargement de type parallèle.	10

III.	Réalisation.	11

1.	Simulation fonctionnelle du circuit.	11

2.	Implémentation et simulation temporelle.	13

3.	Vérification du fonctionnement avec la carte.	14

4.	Fréquence maximale de fonctionnement.	15

Conclusion :	15

ANNEXE I :Les sous-macros de l’additionneur	17

ANNEXE II :Rapport d’implémentation pour la configuration série.	19

ANNEXE III :Rapport d’implémentation de la configuration parallèle.	20

Les circuits intégrés à applications spécifiques, ou plus communément appelés ASIC, connaissent une forte progression dans le domaine de l’électronique numérique. Ainsi, dans le cadre de notre formation, nous étudierons le circuit XC4000 à travers son kit de développement XS40 et le logiciel «  Foundation serie »  qui lui est associé. Ce logiciel permet de réaliser et de développer des circuits intégrés numériques. Afin d’étudier le développement et l’intégration d’une application au sein d’un circuit XC4000, nous réaliserons le circuit logique suivant :  le convertisseur BCDBinaire.

Nous allons au cours de ce rapport vous présenter rapidement les Asics et le XC4000 de chez Xilinx. Nous étudierons ensuite le convertisseur BCDbinaire. Nous verrons pour finir les résultats des simulations et l’implantation dans le kit XS40

# I  Présentation.

## L’ASIC.

L’ASIC ( Applied Specific Integrated Circuits) est un circuit intégré conçu exclusivement pour le projet ou l'application qui l'utilise. Grâce aux ASICs, les concepteurs peuvent désormais regrouper sur un seul boîtier toutes les fonctions nécessaires à leur application en occupant une surface comparable à celle d'un simple composant.

On peut ainsi compléter (ou remplacer) des fonctions mécaniques, pneumatiques, hydrauliques ou électriques en abaissant les coûts de production. En particulier, cela permet de concevoir les circuits électroniques de liaison entre le monde physique : capteur (analogique), et l'unité de traitement d'information et de commande (très souvent numérique).

Les ASICs se déclinent en deux familles : Les FPGA et les CPLD dont la technologie diffère quelque peu. Xilinx et Altera sont les deux grands constructeurs qui se partagent le marché.

## Le XC4000.

### Architecture générale.

Le XC4000 de Xilinx fait partie de la famille des FPGA. Le FPGA est organisé en forme lignes/colonnes dans lesquelles on retrouve des blocs logiques configurables, des blocs d'entrées-sorties configurables et des interconnexions entre blocs configurables.

Les blocs logiques (CLB) sont interconnectés entre eux de différentes façons. Certaines caractéristiques des canaux de routage dans les FPGA permettent des optimisations pour router un signal.

Afin de diminuer le nombre de canaux de routage, ils sont segmentés ou peuvent l'être par programmation. Cette dernière méthode est utilisée dans le cas d'une technologie de programmation par anti-fusible, car les éléments programmables sont de petite taille. On notera les compromis qui existent entre le nombre de canaux de routage, le nombre d'éléments de programmation et le temps de propagation.

La contrepartie de toutes ces astuces qui permettent d'optimiser le routage dans un FPGA, est que ces connexions programmables peuvent varier en nombre d'une implantation à une autre. Selon l'optimisation du routage, les signaux peuvent prendre plusieurs chemins possibles. Le prototypage en est affecté pour le calcul du temps de propagation sur les chaînes longues. L'étape de placement-routage devient primordiale pour respecter les contraintes de performance.

### Spécificité du XC4000.

Les blocs logiques du XC4000 permettent de réaliser :

    - 2  fonctions quelconques indépendantes de 4 variables.

    - fonction quelconque unique de cinq variables.

    - n’importe quelle fonction de 4 variables en même temps que certaines fonctions de 6 variables.

    - certaines fonctions de 9 variables.

Les XC4000 permettent d’atteindre des fréquences maximales de fonctionnement de 70 Mhz.

Le FPGA que nous allons mettre en œuvre dans notre réalisation est le XC4010XL.

Il possède les caractéristiques suivantes.

L’implantation de notre réalisation logique au sein du FPGA se fera à l’aide d’un kit de développement spécifique.

## Le kit XS40.

Le Kit est fabriqué par XESS corporation. Au cœur de ce kit se trouve bien sur un FPGA XC4010XL autour duquel sont implantés un microcontrôleur de type 8031, qui a pour rôle d’interfacer le kit, et une mémoire de 64 Ko ou 128 Ko selon le modèle. Il possède également une interface série, un afficheur 7 segments et une sortie VGA pour vérifier le fonctionnement du programme implanté. La carte est pilotée par le logiciel Xtool.

## Le sujet.

Ce projet a pour but de nous faire découvrir le logiciel « Foundation serie » fourni par la société XILINX, et toutes les étapes permettant d’implanter une application au sein d’un FPGA.

Le logiciel Foundation série permet de saisir un schéma logique, de le simuler et d’émuler son fonctionnement sur un FPGA sans le transférer dans le kit.

Nous allons ainsi réaliser et implanter un système logique permettant de réaliser la conversion d’un chiffre codé en BCD en son équivalent Binaire.

# II. Le Convertisseur BCD  Binaire.

Le convertisseur BCD vers Binaire est un convertisseur 8 Bits. Il fonctionne suivant deux modes au choix selon la validation de certains bits de control :

- Soit la donnée entre en série et sort de la même façon.

- Soit la donnée entre en parallèle et sort sous la forme série.

Au point de vue structurel, il est composé de bascules D (SN7474) et d’un additionneur binaire 4 bits de type 7483.

Registres à décalage

Additionneur 4Bit

Enable

CTRL entrée série

Entrée série

Chargement parallèle

Schéma fonctionnelle du convertisseur

Pour réaliser cette fonction, on a fait différentes « macro ». Celles ci permettent de subdiviser le schéma en fonctions indépendantes et donc de construire en quelque sorte  de nouveaux composants qui sont d’ailleurs présents dans la bibliothèque.

Nous avons donc divisé le schéma principal en différentes macros :

      - Un ensemble «BASCULE-NAND ».

      - Additionneur 4 bits.

Nous allons donc détailler ces différentes parties et en expliquer le fonctionnement.

## L’ensemble « Bascule-Nand ».

L’ensemble « Bascule-nand » est subdivisé en deux macros :

- La Bascule D proprement dite de type 74SN74.

- Et un système de validation de chargement composé de NAND venant se greffer sur les entrées Clear et Preset des 74SN74.

### Bascule D 74SN74.

La bascule D n’est pas présente dans la librairie des fonctions logiques du logiciel. Nous avions deux possibilités pour réaliser cette bascule D spécifique. Soit modifier une des bascule D présente en bibliothèque ou alors recréer la bascule D 74SN74 à partir de son schéma logique interne. Nous avons choisi la deuxième solution qui est plus longue à réaliser mais qui permet de bien comprendre le fonctionnement du logiciel. De plus, la macro ainsi créée pourra être utilisée à l’origine dans un autre projet.

SET

CLEAR

CLOCK

D

Q

QB

logigramme1 :schéma interne de la bascule

Ces bascules fonctionnent de façon synchrone ou asynchrone, et possèdent deux entrées individuelles « Clear » et « Set »

La table de fonctionnement de la bascule est la suivante

Quand l’entrée Set est à 0 et l’entrée Reset à 1 la sortie de la bascule est fixée à 1 quelque soit l’entrée D. Même principe, lorsque Set est à 1 et Reset à 0 sauf que, dans ce cas, la sortie de la bascule est fixe à l’état bas.

Par contre, lorsque les entrées Set et Reset sont à l’état haut, la sortie Q recopie l’entrée D à chaque coup d’horloge.

### L’ensemble de validation.

Cet ensemble permet de configurer la bascule D pour qu’elle puisse fonctionner en configuration parallèle.

BCDIN

E

CLR

PRE

Schéma du système de NAND

### fonctionnement de l’ensemble.

On constate, grâce à la table de vérité de l’ensemble de validation, qu’un chargement est possible sur les bascules 7474 en configurant les entrées Clear et Preset de façon particulière. Lorsque l’entrée Enable est à 1, le chargement parallèle est validé. Par conséquent, l’état de BCDIN se retrouve sur la sortie de la bascule. L’entrée Enable à 0 désactive cette configuration.

## L’additionneur.

L’additionneur utilisé dans le convertisseur est de type 4 Bits SN7483.

C’est lui qui a pour rôle de convertir le message BCD en binaire.

Il est composé en interne de quatre additionneurs 1 Bit ayant la forme suivante :

où OUT=CarryIN⊕(A⊕B)

CarryOUT=A.B+A.CarryIN+B.CarryIN

On peut étendre les équations des entrées sorties à « i » cellules montées en cascade.

Si=Ci−1⊕(Ai⊕Bi)			Ci=AiBi+AiCi−1+BiCi−1

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C0

C4

S1

S2

S3

S4

4 Bits

##### Logigramm2 : Schéma complet de l’additionneur

Pour simplifier la saisie du schéma, nous avons subdivisé l’additionneur en plusieurs macros (le détail de ces macros est donné en annexe)

BCDSE

D7

D6

D5

D4

ENABLE

CSE

CLOCK

SBOUT

D2

D3

D0

D3

##### logigramme3 :Schéma blocs de l’additionneur

## Explication du schéma.

Ce circuit propose de convertir des données BCD en données binaires. Nous avons le choix de deux modes d’entrée des données pour la conversion :

- Le mode série.

- Le mode parallèle.

En mode série, pendant 8 cycles d’horloges, le bit de contrôle série est imposé à 1, le circuit fonctionne alors en registre à décalage. On entre la valeur BCD pendant ce laps de temps sur l’entrée série. Un bit est envoyé à chaque coup d’horloge.

Lorsque la donnée est entièrement dans le convertisseur, le bit de contrôle se met à 0 et la conversion peut alors commencer.

En mode parallèle, l’entrée LOAD et le bit de contrôle sont mis à 1 (entrée Enable) pendant un cycle d’horloge, ce qui permet de charger la donnée BCD présente sur les 8 entrées parallèles. Une fois le chargement de la donnée terminé, le bit de contrôle et le bit de chargement sont mis à 0 et la conversion peut commencer.

Cette conversion s’effectue à partir d’un additionneur 4 bits. Pour obtenir le résultat de celle-ci, il faut attendre 8 cycles d’horloges.

Exemple d’une conversion BCD  Binaire à travers l’évolution des bits à l’intérieur du circuit :

### Pour le chargement de type série.

Pour l’exemple nous convertissons le chiffre BCD suivant 00110110 (36 en décimal) :

B

I

N

A

I

R

E

La donnée BCD est chargée à l’issu de 8 coups d’horloge ( présente en violet ).

La donnée convertie en binaire sort en Q0 au bout de 8 coups d’horloge. (En rouge dans le tableau)

Lors de la conversion, un traitement particulier a été effectué à l’aide de l’additionneur 4 Bits. En effet, lorsque le « Control serial entry » et Q4 sont à l’état bas, la cellule additionneur est activée par l’intermédiaire d’un circuit NOR.

Traitement activé

En fait, lors de ce traitement, les digits Q4Q3Q2Q1 sont additionnés au chiffre 1101. Le résultat est réinjecté sur D3D2D1D0.

Quand Q4est à l’état haut, le circuit se contente de recopier les bits Q4Q3Q2Q1 sur les bits E3E2E1E0.

Pendant ces différents traitements, les registres continuent leur fonction de décalage.

On récupère donc en sortie le mot binaire suivant 00100100 qui est bien la conversion de 00110110 BCD soit 36 en décimal.

### Chargement de type parallèle.

De façon globale, le fonctionnement de cette configuration est identique à la précédente, à l’exception de la méthode de chargement. Ici, le Chargement se fait en un seul coup d’horloge. En effet, grâce à l’association des bascules D (SN7474) avec des circuits de validation, que l’on a étudié précédemment, les entrées D7D6D5D4D3D2D1D0 ( ou BCD IN) sont recopiées sur les sorties correspondantes Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0 lorsque l’entrée « Enable »  est à l’état haut.

Pour mieux comparer avec la configuration précédente, nous prendrons la même conversion. ( 00110110 BCD)

On peut observer le chargement, après un coup d’horloge de la donnée à convertir, sur les sorties Q des 8 registres.

# Réalisation.

## Simulation fonctionnelle du circuit.

Nous avons, dans un premier temps, simulé chaque macro pour être certain de leur bon fonctionnement, puis dans un deuxième temps, nous avons simulé tout le montage.

Le premier test effectué est celui de l’additionneur 4 bits. Pour cela, nous avons saisi différentes sommes binaires et nous avons vérifié la cohérence du résultat avec le résultat théorique de ces mêmes sommes.

Exemple :

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

L’opération réalisée est : 0001 + 0101 = 0110.

Le  test  le plus important est celui du convertisseur. Pour cela, nous avons divisé l’expérience en deux parties :

  - On a simulé le montage en se plaçant dans la configuration série. Pendant 8 coups d’horloges, nous entrons la donnée par l’entrée série du montage. On s’assure que le bit de contrôle à 1. Ensuite, ce bit est mis à 0. Huit cycles d’horloge plus tard, on obtient le résultat voulu. Par exemple, on a pris la valeur BCD suivante : 0010 0100, soit 24 en décimal.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

On doit trouver en théorie : 0001 1000. L’expérience corrobore ce résultat.

  - La deuxième simulation a pour but de vérifier le mode parallèle. On place sur chaque entrée parallèle la valeur du bit correspondant : D7 est le bit de poids fort et par conséquent D0 est le bit de poids faible. On entre, par exemple, la valeur décimale 36 soit 0011 0110 en BCD.En binaire, on doit donc obtenir 0010 0100.

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

La simulation du montage s’est avérée très concluante. On a donc réussi à réaliser la fonction demandée : « conversion BCDbinaire ».

Après cette phase de simulation fonctionnelle, on peut maintenant passer à l’étape suivante qui est l’implémentation. La simulation temporelle est, elle aussi, réalisée dans cette étape.

## Implémentation et simulation temporelle.

L’implémentation du circuit logique donne différents rapports qui sont fournis en annexe X. Ces rapports contiennent l’analyse complète du circuit créé. Ils donnent, par exemple, le temps de propagation sur chaque fil, le nombre de CLB utilisé, ainsi que les IOB, le nombre de connexions … Dans le rapport nommé « Timing Analyser », on trouve une synthèse de toutes les informations fournies par l’ensemble des rapports d’implémentation.

Cette étape permet de transformer le schéma logique en un fichier exploitable par le FPGA, qui contient l’organisation des CLB ainsi que le routage.

L’implémentation nécessite de placer des IBUF aux entrées utiles du composant en définissant l’adresse des ports PC. Un OBUF est placé en sortie en précisant l’adresse des ports de l’afficheur 7 segments.

Nous avons dû distinguer les deux configurations du convertisseur qui nous ont fourni deux plans de routage différents.

- Série :

- Parallèle :

## Vérification du fonctionnement avec la carte.

#### Lors de cette phase de vérification, on a, comme dans l’étape de simulation fonctionnelle, testé le mode série puis le mode parallèle.

#### Dans le mode série, les entrées à modifier sont le bit de contrôle série et l’entrée série.

#### Avec le logiciel utilisé, on doit également faire varier manuellement l’horloge. Dans un premier temps, on entre la valeur BCD avec le bit de contrôle série à 1. Ensuite, on bascule le bit de contrôle série à zéro. Il faut 8 cycles d’horloge pour obtenir le résultat. Pour vérifier ce dernier, il suffit d’observer un des segments (préliminairement choisi ) : s’il est éteint alors on est en présence d’un « 0 », dans le cas contraire, on a un « 1 ».

Dans le mode parallèle, seul le chargement de la donnée change, donc on ne détaillera pas la partie description du résultat ici. On ne peut pas faire varier chaque entrée BCD manuellement car la carte ne possède que 8 entrées exploitables. Donc on fixe la valeur de celle ci dans la partie logiciel. On fera donc varier au clavier l’entrée Enable, et le bit de contrôle série. La aussi, on doit également actionner l’horloge par le clavier. Pour la phase de chargement, le bit de contrôle série et l’entrée Enable sont mis à 1. Après un coup d’horloge, on met ces deux bits à 0. On peut visualiser le résultat en 8 cycles d’horloges, en observant le segment voulu.

## Fréquence maximale de fonctionnement.

Comme l’implémentation est différente en configuration série ou parallèle, on a deux fréquences de fonctionnement distinctes.

La fréquence maximale est calculée à partir du délai maximal du temps de propagation et du temps de commutation de la logique mise en jeu.

  - Configuration série :

Le délai maximal est de 102.944ns, ce qui nous donne une fréquence de 9.71MHz.

  - Configuration parallèle :

Le délai est de 79.860ns, on a donc une fréquence de 12MHz.

On constate que la fréquence de fonctionnement n’est pas optimum à cause des longueurs des fils mis en jeu : pour le série, le temps de propagation maximale dans une connexion est de 9ns, tandis que pour le parallèle, il est de 7.359ns. Ceci explique aussi que la configuration parallèle peut fonctionner à une plus grande fréquence que la configuration du série.

# Conclusion :

On s’aperçoit qu’il est aisé de réaliser l’intégration d’un système logique au sein d’un FPGA. Néanmoins, le routage automatique n’est pas optimal ce qui provoque une dégradation de la fréquence de fonctionnement du dit système logique implanté. Il est donc nécessaire de faire des corrections manuelles des connections entre les blocs CLB et les ports d’entrée-sortie : en effet, plus les lignes de connexions sont courtes, plus la fréquence est importante (temps de propagation diminue). Cette optimisation nécessite une bonne connaissance du logiciel.

Le fait de ne pas pouvoir implémenter et de simuler sur le même circuit la fonction série et parallèle est un inconvénient pour notre application. Ceci n’est pas directement lié aux propriétés du FPGA, mais plutôt à son kit d ‘exploitation.

###### ANNEXES

# ANNEXE I :Les sous-macros de l’additionneur

Bloc H6,H7,H8,H9

S1

S2

B

A

Bloc H14

Bloc H13

Bloc H12

Bloc H10

Bloc U1

# ANNEXE II :

# Rapport d’implémentation pour la configuration série.

# ANNEXE III :

# Rapport d’implémentation de la configuration parallèle.