Détrue Ingrid

Duval Sébastien

##### Les Modulations Vectorielles et leurs applications

IMA 2 mesure						Année 2001

Introduction	4

I.	Evolution des modulations	4

1.	Historique	4

2.	Limites des modulations analogiques	5

3.	Les modulations vectorielles	5

II) Panel des modulations vectorielles	7

1.	Modulation numérique par déplacement d’amplitude	7

2.	Modulation numérique par déplacement de fréquence	7

a.	Modulation FSK  sans continuité de phase	8

b.	Modulation FSK avec continuité de phase : CPFSK	9

c.	La Famille des modulations MSK	9

3.	Modulation numérique à déplacement de phase	11

a.	MPSK en Général	11

b.	La DPSK	12

c.	La BPSK.	12

d.	La QPSK.	13

e.	Synthèse sur les modulations MPSK	14

4.	Modulation QAM.	15

III)	Les principales applications de la modulation vectorielle.	17

1.	Les critères de choix du type de modulation.	17

2.	Positionnement par satellite.	17

3.	Transmission par satellite.	18

4.	Les télécommunications.	18

a.	Le modem.	18

b.	La téléphonie	19

IV)	Les nouvelles modulations et applications	19

1.	Les nouveaux standards	20

a.	La modulation du standard Edge	20

b.	Le COFDM	21

2.	Les nouvelles applications	22

a.	Le DAB.	22

b.	Le DVB	22

c.	La 3G	23

Conclusion	23

BIBLIOGRAPHIE	25

# Introduction

Depuis quelques années, le monde du « sans fil » prend une place prépondérante dans la société moderne. Or, lorsque l’on évoque ce concept, il faut y associer les progrès réalisés dans le domaine des transmissions hertziennes notamment concernant les modulations. La notion de modulation n’est pas récente, depuis longtemps on utilise ce principe pour émettre des informations à distance, mais depuis peu, l’émergence des télécommunications a contribué au développement de nouvelles technologies dans ce domaine afin d’apporter à l’utilisateur la qualité, la fiabilité et le confort. C’est ainsi que sont nés les modulations dites vectorielles. Ainsi, nous verrons dans une première partie, l’évolution des modulations, en particulier les motivations qui ont contribué à remplacer les modulations dites analogiques par les numériques. Dans une seconde partie nous vous présenterons la technologie des principales modulations vectorielles existantes en les classant par catégories. Ensuite dans une troisième partie nous verrons les applications utilisant actuellement ces nouvelles modulations et nous verrons pour terminer ce que le futur nous réserve .

# Evolution des modulations

Afin de mieux comprendre l’essor des modulations vectorielles, nous tracerons un bref historique des techniques de modulation. Nous verrons ensuite les limites des modulations analogiques permettant l’émergence des numériques. Et pour terminer, nous verrons en généralité la théorie de ces modulations.

## Historique

Au début du siècle, la transmission des signaux de base, téléphonique et télégraphiste, se faisait directement sur cuivre. Mais très vite, avec l’apparition de nouveaux types de signaux (télévision, données numériques …) , des besoins de multiplexages et de codages, les techniques de modulation apparurent. Elles permettaient ainsi d’augmenter les capacités et les performances et devinrent la clef d’un grand nombre de systèmes. Ce n’est véritablement qu’en 1945 que ces techniques prirent leur essor avec l’apparition des technologies correspondantes, et que les réseaux se développèrent , entraînant simultanément une normalisation internationale (CCITT : Comité Consultatif International télégraphique et téléphonique) . Seules les transmissions de données dans les voies analogiques étaient disponibles à l’époque. Les deux modulations dominantes étaient la modulation d’amplitude et la modulation de fréquence. L’AM et la FM ont vécu leurs heures de gloire jusque dans les années 90, décennie du boom des télécommunications qui a vu apparaître d’autres modulations tournées vers le numérique. Aujourd’hui la FM reste la référence dans le domaine de la radiodiffusion et l’AM pour les « Citizen Band » . Néanmoins les modulations analogiques tendent à disparaître au profit du tout numérique.

## Limites des modulations analogiques

Les modulations AM et FM sont loin d’être parfaites et sont sensibles à différentes agressions de l’environnement. En effet, les réceptions sont souvent perturbées par des phénomènes de distorsions, d’écho, d’affaiblissement. Les causes de ces phénomènes sont, par exemple, la proximité des émetteurs transmettant sur la même fréquence porteuse entraînant des interférences conséquentes à la rencontre d’onde à phase décalée. On peut aussi citer l’apparition de l’effet doppler dû à la vitesse du récepteur ( par exemple un autoradio ) qui provoque un décalage des composantes spectrales.

Ces deux modulations ne sont pas limitées à leur seule sensibilité aux perturbations. En effet, la réception d’un signal AM est critique et nécessite un très grand rapport signal sur bruit (environ 50 DB) pour obtenir un signal sonore de qualité. Et pour terminer, la bande de fréquence d’émission de ces modulations est saturée, il est difficile d’y ajouter d’autres informations.

C’est ainsi que dans un soucis de développer des systèmes de télécommunications plus performants, et de pallier les limitations de ces modulations inadaptées à la nouvelle demande dans ce domaine que les modulations vectorielles ont été développées.

## Les modulations vectorielles

Avant d’exposer la théorie des différentes modulations, il est nécessaire de voir le principe général commun à toutes les modulations numériques.

Le signal modulateur b(t) en bande de base est un signal de type numérique, c’est à dire une suite indéfinie de 0 et de 1 logiques, transcrit dans un code électrique convenable dans les modules de traitement de bande de base. Il existe de nombreux codes utilisés en bande de base dont les plus connus sont le NRZ , Manchester, biphase …. Pour des raisons de commodité, on peut regrouper des bits consécutifs pour former des nouveaux symboles logiques, afin de diminuer le flot des bits à transmettre.

Les modulateurs sont tous construits suivant un même modèle qui est donné dans le schéma suivant :

Le signal modulant, obtenu après codage , est un signal en bande de base, qui peut éventuellement être complexe , prenons l’exemple suivant :

c(t)=kckg(t−kT),ck(t)=ak(t)+jbk(t)

On module la porteuse : s(t)=Acos(ω0t+ρ0)
Le signal modulé s’écrit m(t)=kak(t)cos(ω0t+ρ0)−kbk(t)sin(ω0t+ρ0)

Ainsi le signal m(t) véhicule deux informations qui se distinguent entre ak(t)et bk(t), la première est la composante en phase et la seconde est la composante en quadrature. Une représentation de la décomposition dans le plan complexe permet de faire correspondre un point à chaque ck=ak+jbk qui différencie chaque type de modulation. L’ensemble des points ainsi obtenu est appelé une constellation.

Les caractéristiques d’une constellation sont les suivantes :

- il y a une relation entre la distance minimale entre les points et la probabilité de faire une erreur.

- La distance entre l’origine et le point correspond à la racine carrée de l’énergie nécessaire pour transmettre un symbole.

Ainsi la constellation est un outil dans le choix des paramètres de la modulation, puisqu’elle permet de mettre en évidence des besoins faible en énergie ou faibles taux de probabilité d’erreurs.

La porteuse s(t) est à l’origine des différents types de modulations, dont la définition est la suivante :

s(t)=Acos(ω0t+ρ0)

Le principe de la modulation numérique est la transposition du signal numérique c(t) sur le signal porteur s(t) en agissant simultanément ou indépendamment sur trois types de paramètres de s(t) .

- La pulsation ω0

- La phase ρ0

- L’amplitude A

C’est à partir de ces différents facteurs qu’émergent différents types de modulation numérique.

# II) Panel des modulations vectorielles

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe donc une multitude de modulations que l’on peut ranger en plusieurs catégories selon le ou les paramètres variables. Ainsi on distinguera dans un premier temps , les modulations faisant évoluer l’amplitude de s(t) via le paramètre A , ensuite celles dont les facteurs ω0 et ρ0  varient en fonction du temps. Pour terminer, nous étudierons celles dont plusieurs paramètres varient simultanément.

A des fins de simplifier la présentation des différentes modulation , nous considérerons que les codes des signaux modulateur sont de type binaire NRZ.

## Modulation numérique par déplacement d’amplitude

La modulation numérique par déplacement d’amplitude est nommée ASK (Amplitude Shift Keying). Cette modulation est dite également, modulation du tout ou rien. En effet, à un signal binaire de niveau haut est associée une valeur de fréquence porteuse et à un signal de niveau bas une valeur de fréquence porteuse nulle. D’où le diagramme temporel suivant :

Cette modulation est utilisée dans des domaines spécifiques à la transmission sur fibres optiques. Il n’est pas envisageable de rencontrer ce type de modulation dans les transmissions hertziennes à cause de sa forte sensibilité au bruit . Cependant le développement de la transmission par fibres optiques connaît un véritable essor, sur le plan des communications terrestres. Par conséquent, l’ASK va prendre dans quelques années une place prépondérante dans ce domaine.

## Modulation numérique par déplacement de fréquence

Ce type de modulation est également appelé FSK «  Frequency Shift Keying ».Son principe consiste à donner à la fréquence instantanée f0+fd=ω0+ωd2π   d’une porteuse sinusoïdale de pulsation ω0des valeurs proportionnelles aux valeurs successives akdes symboles du signal numérique considéré.

Par exemple, pour un signal numérique codé à 4 niveaux, la fréquence instantanée imposée à la porteuse de pulsation ω0à chaque période nT(n+1)T de signal en bande de base peut être :

- f0+fd  si  ak=+1

- f0−fd  si  ak=−1

- f0+3fd  si  ak=+3

- f0−3fd  si  ak=−3

Actuellement la modulation FSK travaille , dans la plupart des cas sur deux états (f0+fd,f0−fd) elle se nomme ainsi la 2FSK.

Exemple :

Elle se décline en deux versions et est à la base d’une autre famille de modulation :

  - Modulation FSK sans continuité de phase

  - Modulation FSK avec continuité de phase

  - La famille des modulations MSK

### Modulation FSK  sans continuité de phase

Dans ce type de modulation, la phase peut sauter brusquement aux instants de transitions kT.

Les domaines d’application des modulations FSK simples sont les liaisons simples sur le réseau téléphonique commuté. Cette modulation intervient également dans la liaison avec les satellites.

### Modulation FSK avec continuité de phase : CPFSK

Le signal de type FSK, défini plus tôt, n’est pas à phase continue. Ceci se traduit

par l’apparition de lobes latéraux relativement élevés dans le spectre du signal construit de cette façon. En vue de les éviter, on utilise la modulation de fréquence à phase continue (CPFSK : Continuous Phase FSK). Ce type de signal a de la mémoire car la phase est soumise à une contrainte de continuité.

Cette modulation permet notamment d’obtenir une décroissance rapide de la densité spectrale en dehors de la bande utile.

### La Famille des modulations MSK

) Principe de la modulation MSK

Dans un premier temps, un petit rappel des principes de cette modulation :

  - la phase (t) du vecteur varie linéairement en fonction du signal numérique.

  - L’amplitude de la porteuse reste constante.

Cette modulation est une évolution de la modulation à 4 états , de codage est le suivant

  - Un décalage de phase de +90° représente un bit de données égal à 1.

  - Un décalage de phase de –90° représente un bit de données égal à 0.

  - Le vecteur passe d’un point à un autre avec une vitesse et un signal modulant constant.

En fait, la modulation MSK est un cas particulier de la modulation CPFSK.Toutes les transitions se trouvent sur un cercle indiquant que cette modulation est bien à enveloppe constante. A un instant donné : la phase transite forcément vers l’un des deux états adjacents .

##### Représentation temporelle de la MSK

MSK

La différence des deux fréquences mis en jeu sur le Débit est toujours égal à 0.5 . Par exemple pour un débit de 1200 Bauds , les deux fréquences valent 1200 Hz et 1800 Hz.

##### Représentation spectrale de la MSK

Le domaine d’application de la MSK est généralement les MODEMS à basse vitesse.

) La modulation GMSK

La modulation MSK est améliorée en filtrant le signal numérique avant l’intégrateur numérique à l’aide d’un filtre à réponse impulsionnelle gaussienne. On obtient de la sorte une modulation GMSK.

La courbe de phase perd les points anguleux et le spectre perd quasiment tous les lobes secondaires.

L’inconvénient du filtre gaussien est qu’il conduit à des interférences entre les symboles : la diminution de l’encombrement spectrale s’accompagne donc d’une augmentation du taux d’erreur (ber) pour un rapport signal sur bruit constant.

La modulation GMSK est principalement utilisée dans la téléphonie mobile et tout particulièrement dans les normes GSM et DCS que nous verrons dans le chapitre suivant.

## Modulation numérique à déplacement de phase

La modulation numérique à déplacement de phase, ou plus connue sous le nom de PSK ( Phase Shift Keying), peut être utilisé sous la forme 2PSK à deux niveaux de phase, ou MPSK ( Multisymbole Phase Shift Keying) à plusieurs niveaux de phase associée à un alphabet multisymbole. En fait, la 2PSK est un cas particulier de la MPSK.

L’objectif de la MPSK est de moduler un flux de bits aléatoire. A l’aide d’un dispositif particulier , il est possible de regrouper les bits consécutifs de ce flux deux par deux , trois par trois pour former des mots binaires de 2 bits ( Dibits) ou 3 bits (Tribits) et même plus. Par exemple, des dibits forment un alphabet à 4 symboles (00 ;01 ;11 ;10) et les tribits forment un alphabet à 8 symboles.

Ces associations de bits donnent donc des différents types de modulation issue de la MPSK.

### MPSK en Général

La MPSK existe en deux types de modulations. La MPSK à déplacement de phase absolue et la MPSK à déplacement de phase différentielle ou autrement appelée DPSK.

Dans un système MPSK à déplacement de phase absolue, on se donne une référence de phase absolue ρref , par exemple ρref=0 pour t=0. La porteuse vaut à l’origine des temps

c(0)=Ccos(ωc×0+0)=C

On met alors en correspondance les S symboles de l’alphabet considéré avec un ensemble de S phases particulières repérées ρS (S=0,1,…,S-1).Dans ce cas, à un instant t correspond l’apparition du symbole repéré S dans le flot séquentielle de symboles. La porteuse modulée prend la valeur :

m(t)=Ccos(ωct+ρs)

L’avantage de ce type de modulation est de pouvoir transmettre beaucoup d’informations sur un canal de transmission à bande étroite. Par contre, la phase étant sensible aux perturbations de tout ordre ( Doppler, fading de Rayleigh) , la démodulation de ce type de la MPSK est délicate et nécessite des systèmes à correcteur de phase. Ainsi, afin de pallier cet inconvénient la DPSK (Differential phase shift Keying) a été développée.

### La DPSK

Elle fonctionne avec le même principe que la MPSK sauf qu’elle ne nécessite pas de référence de phase. Ceci facilite donc la démodulation. Si on suppose qu’à un instant tk−1,la phase de la porteuse prend la valeur ρk−1liée à l’apparition d’un des S symboles de l’alphabet considéré. Cette phase est supposée rester stable jusqu’à l’apparition du symbole suivant à l’instant tk. A cet instant la phase prend alors la valeur ρken faisant un saut de phase différentiel.

Δρk=ρk−ρk−1

Dans la modulation DPSK, on utilise ρk−1 comme référence momentanée. Le CCIT a codifié une loi simple qui définit Δρs

ΔρS=ρG+2πS

ou ρG pourra prendre 2 valeurs particulières

ρG=πS ou bien ρG=πS

Ses valeurs particulières de ρG permettent de donner naissance à de nouveaux types de modulations comme la QPSK, BPSK ,DQPSK  que nous étudierons dans la partie suivante.

Cette technique de modulation permet d’utiliser un algorithme de codage diminuant les bits de transmission.

Les domaines d’utilisation de la MPSK sont les liaisons terrestres micro ondes par faisceaux hertziens et les liaisons multimédias par satellites. Elle est très utilisée sous sa forme 2PSK dans les liaisons à porteuse basse fréquence. Exemples, les réseaux téléphoniques via MODEM, ou encore le système de service Minitel.

### La BPSK.

La BPSK (Binary phase shift keying) est un cas particulier de la MPSK. Elle possède 2 états de phase, un par symbole de 1 bit.

##### Représentation temporelle

Puisqu'il n'y a à priori aucune relation de phase précise entre la porteuse et

le signal NRZ, la phase de la porteuse est quelconque aux instants de modulations. Cela risquant de ne pas faciliter la démodulation, on cherche un procédé permettant d'associer deux valeurs de phases fixes pour chaque état du signal NRZ.

Représentation spectrale

La modulation BPSK est utilisée dans le domaine du positionnement et la

localisation par satellites

### La QPSK.

La modulation QPSK signifie Quadrature Phase Shift  Keying. Pour chaque dibit, on a un état de phase différent donc quatre états de phases au total, séparés de /2. La référence de

phase est dans ce cas nulle.

Allure et constellation

Il existe une variante à la modulation QPSK, qui s'appelle la /4-DQPSK dans

laquelle la phase de référence n'est plus nulle mais égale à /4. Dans cette modulation, seules les rotations de phase de 45° et 135° sont autorisées, ce qui permet d’exclure, au moins, l’extinction totale de la porteuse.

L’information est en outre transmise non pas par la phase absolue de la porteuse mais par sa différence par rapport à la phase précédente.

Comme en modulation QPSK, deux symboles Ak et Bk sont générés à chaque dibit, il y a donc quatre possibilités pour chaque dibit . A chaque dibit, on associe une transition de

phase Δθ comme le montre le tableau suivant :

| dibit | Transition de phase |
| --- | --- |
| 00 | Δθ= 45° |
| 01 | Δθ= -45° |
| 11 | Δθ= -135° |
| 10 | Δθ= 135° |

Allure et Constellation

La modulation QPSK est utilisée en télévision dans le procédé NICAM, dans la

transmission satellite…

### Synthèse sur les modulations MPSK

Les différentes versions de modulation MPSK ont été réalisées afin d’augmenter la qualité d’émission et de réduire l’encombrement spectrale. Ce que l’on peut constater lorsque l’on superpose les spectres de puissance des différentes modulations.

En conclusion, les modulations de type MPSK permettent de diminuer le flot de données binaires à transmettre, ce qui permet d'accroître le débit de transmission pour la même capacité de canal. On pourrait songer à aller plus loin en regroupant d'avantages de bit par paquet de quatre. Le procédé MPSK trouve alors ses limites car il nécessiterait des sauts de phases très rapprochés. On utilisera par conséquent d'autres types de modulation plus élaborés.

## Modulation QAM.

La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation), ou modulation d’amplitude en quadrature de phase, est une technique qui emploie une combinaison de modulation de phase et d’amplitude. Elle est largement employée par les modems pour leur permettre d’offrir des débits binaires élevés.

Prenons par exemple un signal modulé QAM avec 3 bits transmis par baud. Une telle modulation requiert donc 23 soit 8 combinaisons binaires différentes. Dans notre exemple, nous prendrons 2 amplitudes combinées avec 4 décalages de phase différents. La table de correspondance pourra être du type :

Exemple de codage de la suite binaire 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 à partir de la table ci-dessus :

Les combinaisons possibles en modulations QAM sont souvent représentées par une constellation de points représentant chacun un groupe de bits.

Exemple de constellation QAM8 (3 bits par baud)

Dans une constellation QAM, l’éloignement du point par rapport à l’origine indique l’amplitude, son angle indique le décalage de phase.

Le principe de la modulation est obtenue par la décomposition de la

porteuse sinusoïdale en somme de deux termes :

e(t)=E×cos(ωt+ρ)=E×cos(ρ)×cos(ωt)−E×sin(ρ)sin(ωt)=i(t)cos(ωt)+q(t)sin(ωt)

i(t) est dit le signal In phase

q(t) est dit le signal en quadrature.

L'amplitude est alors égale à la racine carrée de la somme I²+Q²

Si les paramètres i(t) et q(t) varient au cours du temps, l'amplitude et la phase de la porteuse varient. Selon la longueur l des regroupements, on obtient une 2^l QAM.

exemple de constellation 16-QAM:

représentation temporelle d’une modulation QAM

Sur cette représentation, on observe bien l’association d’une modulation de phase et d’une modulation d’amplitude.

La modulation QAM est utilisée en version 32 QAM et 128 QAM dans la famille des

faisceaux hertziens SDH à longue portée, de très grande capacité, développée par

la société Alcatel. Tous les MODEMS récents utilisent également ce type de modulation.

# Les principales applications de la modulation vectorielle.

Dans cette partie, nous ne pourrons pas évoquer tous les systèmes utilisant les modulations numériques. Nous nous limiterons à l'étude des systèmes les plus répandus dans divers domaines tel que le positionnement par satellites, les satellites, et les télécommunications. Mais avant tout nous  justifierons le choix des types de modulation pour une application donnée.

## Les critères de choix du type de modulation.

Pour un message numérique ou analogique, le signal restitué en sortie du démodulateur devra présenter une qualité supérieure à une valeur donnée.

Elle se mesure par le taux d'erreur.

Le bon choix résulte d'un examen approfondi de tous les systèmes de transmissions :

  - débit

  - largeur de bande

  - efficacité spectrale

  - nature du signal à transmettre

  - environnement du milieu de transmission

  - taux d'erreur bit

  - complexité

  - coût

  - réglementation, cahier des charges

La corrélation entre ces critères et le domaine de l’application détermine la modulation la mieux adaptée.

## Positionnement par satellite.

Le GPS ou "Global Positioning System" est un système américain né en

1964, basé sur une constellation de satellites qui passent par les pôles.

Constellation des satellites				Propagation des ondes

Après traitement et reconstitution du temps de propagation des satellites au sol (le temps que va mettre l'onde radio partant du satellite à arriver au sol ), cet appareil permet de se positionner sur la terre et aussi d'apprécier, déplacement, vitesse, accélération , c'est à dire de faire de la navigation par les calculs de trajectoires.

Chaque satellite émet deux ondes de fréquences respective 1575,42 MHz et

1227,6 MHz. Ces émissions sur ces deux fréquences sont transmises en modulation BPSK, ce qui donne au final un message de type NRZ pseudo aléatoire cyclique.

Depuis quelques années est apparue le DGPS. Ce système permet de corriger les erreurs ( temps de propagation des signaux , position des satellites , ...) et le brouillage ( SA introduit par l'armée Américaine) du système GPS. Un récepteur GPS fixe calcule les erreurs par rapport à sa position qu'il connaît et il envoie les facteurs de correction. La modulation

utilisée dans cette application est la MSK.

Récepteur GPS

## Transmission par satellite.

Les transmissions satellites sont faites à partir de différents types de modulation. Le type de modulation prépondérant est celle par déplacement de phase (PSK), car elle présente l’avantage d’être immunisée contre le bruit.

Deux des meilleures formes connues de modulation PSK, utilisées dans l’industrie du satellites sont la BPSK et la QPSK.La MSK et la CPFSK  ont été récemment introduites dans l’industrie VSAT. La CPFSK a été introduite par l’entreprise Scientific-Atlanta avec la série 3000VSAT.

## Les télécommunications.

### Le modem.

Le MODEM est une interface physique permettant le dialogue de deux machines entre elles :

Exemple :  communication PC PC  , ou PC  Serveur (pour une liaison internet , intranet…).

Les trois modulations de bases utilisées dans les MODEMS sont :

  - la FSK

  - la QPSK

  - la QAM

Les MODEM fonctionnant à l’aide de la modulation FSK sont de type simplexe ou duplexe. En mode simplexe ( unidirectionnel ), aux deux états possibles ( 0 ou 1 ) sont respectivement associées les fréquences 1070 Hz et 1270 Hz. En mode Full duplex ( bidirectionnel ), les fréquences deviennent respectivement 2025 Hz et 2225 Hz. Ces modulations FSK sont utilisées uniquement pour les MODEMS de 300 Bauds. En effet, un taux de transmission de données plus élevé demande une bande passante plus large.

La modulation QPSK est utilisée dans les MODEMS compatible BELL 212A et ceux de la norme V.22. Ce sont des standards Full Duplex à 1200 Bauds.

La modulation QAM est principalement utilisée dans ses versions 8-QAM et 16-QAM. Elles sont utilisées par le standard V.32 pour les MODEMS de 4800 Bauds et 9600 Bauds. Un taux de transfert de données plus élevé utilise une QAM plus élaborée, comme par exemple pour la norme V.32 Bis qui exploite le 64 QAM .

### La téléphonie

Comment ne pas parler dans la conjoncture du boom des télécommunications, des célèbres téléphones portables . La téléphonie mobile n’échappe pas à la règle des modulations vectorielles. Il existe plusieurs standards suivant les régions du monde dans ce domaine : par exemple le NADC (North American Digital Cellular System ), le PDC (Pacific Digital Cellular System) et le GSM ( Global System for Mobile Communication) .

Le GSM 900 et le DCS 1800 (Digital Communication System) sont les standards employés en Europe. Ces systèmes utilisent une version filtrée de la MSK : la GMSK , afin de réduire l’effet des discontinuités de phase, de limiter l’étalement du spectre de fréquence . Ce système permet un espacement entre canaux de 200 kHz.

Dans le milieu de la téléphonie, il existe également le standard DECT ( Digital European Cordless telephony ) qui utilise la modulation GFSK ( FSK avec filtre Gaussien ).

La norme DECT est employée pour les téléphones sans fil reliés au réseau télécom câblé.

# Les nouvelles modulations et applications

Comme dans tous les secteurs de pointe, les modulations et les applications numériques sont en constantes évolutions. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à ces nouvelles technologies à travers deux nouveaux types de standard : EDGE, COFDM . et ensuite à de nouvelles applications qui vont révolutionner la vie de tous les jours.

## Les nouveaux standards

### La modulation du standard Edge

L’EDGE est un nouveau standard incluant un nouveau schéma de modulation. Ce standard possède une bande passante plus efficace que la GMSK utilisé par les GSM . L’EDGE est basée sur une modulation PSK, elle traite des paquets de 3 bits ( tribits ) alors que la GMSK  n’en traite qu’un. Elle multiplie donc le taux de transmission de données par 3.

Elle est composée d’une association d’une modulation 8-PSK simple et d’une modulation 8-PSK qui a subit une rotation de 3/8.

8-PSK simple				8-PSK décalée de 3/8

Ce qui donne la constellation avec les états de transitions suivants :

Constellation de l’EDGE

Le standard EDGE est aussi associé au service 2.5G qui représente un système provisoire avant l’application du standard 3G qui représente la troisième génération de portable ( diffusion multimédia : vidéo , image ,son ) dont la sortie n’est pas prévue avant 2002.

### Le COFDM

La modulation COFDM ( Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) n’est pas une modulation proprement dite mais elle utilise les modulations numériques en les agencant  d’une façon particulière.

Son principe consiste à répartir aléatoirement des symbole de durée Tu (temps symbole utile) sur différentes porteuses modulées en QPSK ou en QAM (selon le compromis robustesse / débit)

Le COFDM découpe le canal en cellule selon les axes du temps et des fréquences

Le canal est alors constitué d’une suite de fréquences et d’une suite de segments temporels

A chaque cellule de fréquence/temps est attribuée une porteuse dédiée. On va donc répartir l’information à transporter sur l’ensemble de ces porteuses, modulée chacune à faible débit par une modulation de type QPSK ou QAM.

Son principal avantage est qu’à la réception, on retrouve les symboles transmis indépendamment des chemins multiples (réflexions , écho, antenne recevant deux émetteurs différents, effet doppler dans le cas de la réception mobile) empruntés depuis le ou les émetteurs.

## Les nouvelles applications

Dans cette partie nous ne traiterons pas toutes les nouvelles applications mais celles qui sont imminentes et qui nous touche de près : le multimédia numérique et la troisième génération de portable

### Le DAB.

Le DAB Digital Audio Broadcasting apporte un nouveau standard dans la réception radio. Ce système permet la diffusion des sons stéréophoniques d’une très grande qualité pour les appareils dotés d’une antenne non directionnelle. Cette technologie utilise une technique de modulation innovatrice : la COFDM. La modulation exploité au cœur de la COFDM dans la technologie DAB est la QPSK.

La technique COFDM mise en jeu dans le norme DAB aboutit au concept de réseaux monofréquences. Avec cette technique COFDM, un opérateur de radiodiffusion peut désormais couvrir la totalité du territoire d’un état en utilisant qu’une seule fréquence porteuse.

Les avantages sont :

  - Une meilleur qualité de réception.

  - Une capacité accru ( une fréquence peut relier jusqu’à huit programmes ).

  - diffusions de données relatives aux programmes ( exemple titre …).

  - diffusions de donnée non relative aux programmes ( exemple plan des villes , pages internet).

### Le DVB

DVB signifie Digital Video Broadcast et est un standard basé sur le MPEG-2. DVB définit comment transmettre des signaux MPEG-2 sur différents supports physiques, comment transmettre les informations systèmes, les guides de programmes en utilisant le système de codage utilisé pour protéger le signal

Le DVB possède trois principaux supports de transmission utilisant toutes trois des modulations de bases différentes :

  - DVB_S : DVB par Satellite employant la QPSK

  - DVB_T : terrestre employant le COFDM

  - DVB_C : câble utilisant la QAM

Dans Le DVB S, on utilise la modulation QPSK car elle est la moins sensible aux distorsions de phase et d’amplitude. En effet, la transmission est énormément bruitée.

Sur le câble, la problématique est différente . C’est un milieu bien protégé mais à bande réduite. On va donc choisir une modulation à efficacité maximale , c’est dire transportant un maximum de bits par secondes.

En ce qui concerne DVB T , on a adapter la technologie DAB à la télévision numérique.

Le standard DVB est développé avec les mêmes objectifs que le DAB , c’est à dire améliorer la qualité de réception et augmenter la capacité de transmission.

Schéma de transmission en DVB

### La 3G

La 3G définit la nouvelle génération de système sans fil.

Pour cette 3ème génération le standard développé est l’UMTS qui utilise un débit proche de 1GB/s .

L'UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) a donc pour ambition d'être un rassembleur de différentes technologies, et de s'ouvrir au multimédia, grâce au haut débit. Un enjeu majeur des téléphones portables troisième génération. L'UMTS permettra aussi de mieux gérer les fréquences disponibles, qui risquent la saturation face à l'augmentation du trafic. Ce système assure une meilleure efficacité, en faisant passer une plus grande masse de données sur une même plage de fréquence. Le premier standard de transmission utilisé sera l’EDGE.

# Conclusion

Le monde des modulations vectorielles est en pleine expansion . Le développement de cette technique n’est qu’à ces premiers balbutiements. On constate que la motivation première poussant les industriels à développer des nouvelles modulations est le taux de donnée à transmettre. On veut transférer de plus en plus de données numériques et ceci de plus en plus vite. L’objectif de cette augmentation de flux est de pouvoir transmettre de façon le plus fluide possible le média le plus gourmand : la Vidéo, association du son et de l’image. Parallèlement, on recherche également à fiabiliser les transmissions , tout en mettant les signaux numériques modulés à l’abris de toutes les agressions du canal de transmission, comme le bruit, l’effet doppler ….

C’est ainsi que les modulations deviennent de plus en plus élaborées et complexes . Des nouveaux standards comme l’EDGE et le COFDM vont jouer un rôle prépondérant dans l’avènement de la troisième génération des communications sans fil : la 3G. Ces nouvelles modulations vont également révolutionner le domaine de la radio et télédiffusion. En effet, depuis leur création le mode de transmission hertzien reste de type analogique ce qui leur procure une qualité de réception moyenne évoluant avec l’environnement. L’ arrivée du DAB et du DVB procurera à l’utilisateur une qualité de réception quasi parfaite, tout en augmentant les capacités de transmission, qui restaient assez limité en analogique.

Le développement de ces modulations ne s’arrêtera pas au seul domaine du multimédia , mais sera employé dans des domaines aussi divers que la médecine , la sécurité routière …

L’avenir du numérique passe par les modulations vectorielles , reste à connaître ce que le futur nous réserve dans ce domaine ?

# BIBLIOGRAPHIE

Ouvrage :

- L’électronique Appliquée aux hautes Fréquences. Francois De Dieuleveult. DUNOD

Site Internet :

http://195.221.85.4/sciences_physiques/physique_appliquee/mod_numerique/FSK_PSK.htm

http://satfr.free.fr

http://deptinfo.cnam.fr/Enseignement/Memoires/LUSTEAU.Franck

http://ecwww.eurecom.fr/~arnaud/trex/report/node20.html